Пеллетные горелки STEHIO TERM разработаны для использования в качестве альтернативы существующих отопительных систем, а также автоматизации, контроля процесса горения в системах центрального отопления и водоснабжения с твердотопливными котлами. Их можно устанавливать практически

- любые комбинированные котлы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт |  |
| Общая длина, мм. |  |  | 590 |  |  |  |
| Общая высота, мм. |  |  | 290 |  |  |  |
| Общая ширина, мм. |  |  | 225 |  |  |  |
| Длина топки, мм. |  |  | 260 |  |  |  |
| Высота топки, мм. |  |  | 170 |  |  |  |
| Потребляемая мощность средняя, Вт. | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 |  |
| Потребляемая мощность макс., Вт. | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 |  |
| Напряжение питания, ~В. |  |  | 230 |  |  |  |
| Вес, кг. | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |  |
| Тепловая мощность номинальная, кВт. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  |
| Тепловая мощность минимальная, кВт. | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |  |

3

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Горелка STEHIO TERM поставляется в следующей комплектации:

- Горелка STEHIO TERM.

- Колено питателя горелки.

- Защитный гофрированный рукав.

- Автоматика управления.

- Датчики температуры.

- Шнек подачи топлива.

Возможна опционная комплектация горелки STEHIO TERM дополнительными устройствами:

- Дополнительный шнек подачи.

- Пеллетный бункер необходимого объема и размера.

- Дополнительный защитный гофррукав.

- GSM модуль

- Котловая дверца любой конфигурации.

4

- ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОРЕЛКИ

| 13 | 8 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 |  |
|  |  | 9 |  |
|  |  | 1 |  |
|  |  | 3 |  |
| 6 |  | 2 |  |
| 10 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 7 |  |  |
|  |  | 5 |  |

Рис.1 Элементы конструкции горелки STEHIO TERM

Горелка STEHIO TERM собрана из отдельных элементов в единое модульное многофункциональное устройство. Камера сгорания 1 изготовлены из жаропрочной стали марки AISI 310s и рассчитана на длительное время эксплуатации при температурах до 1150 ˚С. Геометрические размер и расположение отверстий на колоснике 2 обеспечивает стабильное горение горелки, а также лучшую полноту сгорания и минимальные термические деформации решетки колосника.

Керамическая конструкция топки 3 повышает эффективность сгорания, в результате чего происходит более чистое горение по сравнению с горелками, в конструкции которых использован охлаждаемый металлический корпус топки.

Система поджига состоит из электрического нагревательного элемента 4 (зажигалки) и вентилятора наддува 5.

Питатель 6 подает топливо в зону горения, который установлен в корпусе 7 горелки. Подвижный колосник 2 приводится в движение линейным приводом 8, что обеспечивает автоматическую очистку горелки. В корпусе 7 горелки также находится вентилятор подачи воздуха 5, система регулировки воздухораспределения 9 и блок коммутации 10. Наличие пламени контролируется фотодатчиком 11.

Кроме всего прочего в конструкцию горелки включен противопожарный шибер 12, который предотвращает обратные течения дымовых газов в аварийных ситуациях. Крышка корпуса 13 закрывает корпус горелки, предохраняя от повреждения и внешнего воздействия элементы горелки.

Рис.2 Геометрия комплектного шнека STEHIO TERM

Шнек обеспечивает дозированную подачу топлива в горелку. Шнек питаеться от автоматики. Шнек подсоединяется к горелке легкоплавким гофрированным шлангом, предохраняя хранилище пеллеты от воздействия обратного пламени.

| Артикуль | Мощность | А, | D, | Z, | Масса, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горелки, кВт | мм | мм | мм | кг |  |
| STEHIO ПШ-60-1,5 | 20 | 1500 | 60 | 200 | 12 |  |
| STEHIO ПШ-60-1,5 | 30 | 1500 | 60 | 200 | 12 |  |
| STEHIO ПШ-70-1,5 | 40 | 1500 | 70 | 200 | 15 |  |
| STEHIO ПШ-70-1,5 | 50 | 1500 | 70 | 200 | 15 |  |
| STEHIO ПШ-70-1,5 | 60 | 1500 | 70 | 200 | 15 |  |